高壓電氣設備每年定期檢查紀錄參考表              表20/ 年

設置單位： 檢查日期： 年 月 日

| 項 次 | 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖） |  |  | 檢查方法 | 檢查結果 |  |  | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 屋外架空線路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A高壓電桿有無傾斜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B橫擔有無腐蝕情形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C礙子有無破損 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D拉線有無生鏽或斷落情形 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E電線弛度是否適中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 變壓器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A主體或散熱片有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B呼吸器之乾劑是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C有無漏油現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E溫度計指示是否準確 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F接地線是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 避電器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A外部表層有無裂痕 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B接地線有無過熱或鬆弛現象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 保險絲器(PF或PCS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A接地線有無過熱現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B底座有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C熔絲容量是否適中 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 分斷開關(DS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A底座有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B接觸處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 高壓電纜 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A防雨罩有無破損 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B電纜頭支持物有無脫落 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C電纜頭膠布有無龜裂破損 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D電纜頭接地球是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 油斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A接線處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B套管有無裂痕現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C外殼有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D紅線表示器是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E 控制迴路是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F拉地線是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 配電盤 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A儀表指示是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B 電驛是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C指示燈是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D控制開關是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E配電盤有無生鏽 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 比流器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A二次側線路是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B接地處有無過熱現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B接線端常動部份有無露出現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C馬達固定位置是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D馬達外殼有無生鏽或污穢 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 低壓電容器(200V，380V) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A外殼是否生鏽現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B體積有無膨脹現象 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C接地線有無連結而完整 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | D有無漏油現象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A按測試紐開關是否跳脫 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B潮濕地方是否安裝漏電斷路器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C接觸端的導線是否燒焦現象 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 功率因數 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A效率是否良好 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 與台灣電力公司契約容量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A是否超過 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 各項用電設備之動作試驗 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意 事項 |  | - 檢查結果應詳實紀錄 - 評估危害風險(V為嚴重性危害，?為可能性危害，一為無危害) |  |  |  |  |  |  |

檢查人員：                                  主管：